Wprowadzenie do ZW3D oraz podstawy modelowania

# Rozpoczynanie pracy w ZW3D

Aby uruchomić program, klikamy dwukrotnie ikonę, lub  ->Wszystkie programy -> ZWSOFT -> ZW 3D 
Po uruchomieniu programu pokazuje się nam obszar roboczy:

Rys. 1 Obszar roboczy ZW3D

Aby rozpocząć pracę, tworzymy nowy plik. W tym celu klikamy na ikonę   na pasku Szybki Start, lub otwieramy zakładkę Plik i klikamy Nowy. 
 Aby otworzyć istniejący plik, wybieramy analogiczną ikonę  .

Rys. 2 Okno wyboru typu pliku

Aby utworzyć nową część, wybieramy Część/Złożenie, podajemy nazwę, ewentualny opis i klikamy OK. Po utworzeniu części, warto zapisać plik w żądanej lokalizacji. (Plik-> Zapisz  lub Zapisz jako).

Uwaga! Jak większość programów CAD, ZW3D nie zapisuje automatycznie postępów pracy. Warto pamiętać o regularnym zapisywaniu pliku.

# Nawigacja

Narzędzia wykorzystywane podczas modelowania zostały zgrupowane we „wstążkę” znajdującą się u góry ekranu.

Rys. 3 Narzędzia

Do podstawowego modelowania części używać będziemy pierwszej zakładki- Operacje. 
Przesuwanie, obracanie i oddalanie widoku realizowane jest w następujący sposób:

- Przesuwanie- przytrzymaj środkowy przycisk myszy i przesuń widok

- Obrót- przytrzymaj prawy przycisk myszy i obróć widok

- Przybliżanie / oddalanie- obróć kołkiem myszy „od siebie” by przybliżyć i „do siebie” by oddalić.

W lewym dolnym rogu ekranu na bieżąco pokazywana jest aktualna orientacja widoku względem układu współrzędnych, oraz jaka rzeczywista długość mieści się aktualnie na ekranie.

Rys. 4 Układ współrzędnych i podziałka wyświetlania

Można szybko przywołać automatycznie zdefiniowane widoki, oraz zmienić sposób wyświetlania modelu, korzystając z funkcji wyświetlanych w górnej części ekranu roboczego:

Rys. 5 Wybór zdefiniowanych widoków

# Podstawy modelowania

Jednym ze sposobów rozpoczęcia modelownia w ZW3D jest wstawienie szkicu. W tym celu klikamy ikonę  znajdującą się w zakładce Operacje, w sekcji Podstawowy kształt.

Rys. 6 Sekcja Podstawowy Kształt

Po kliknięciu Wstaw Szkic,  zostajemy poproszeni o wybranie płaszczyzny referencyjnej dla szkicu ( z prawej strony pokaże się okno definicji szkicu). Może być to istniejąca płaszczyzna początkowa (zawierająca środek układu współrzędnych), płaszczyzna utworzona przez użytkownika, lub często, istniejąca płaska ściana modelu.

Rys. 7 Pozycjonowanie szkicu

Upewniamy się że okienko wyboru obok napisu Płaszczyzna jest zaznaczone na zielono (Rys. 7) i klikamy jedną z płaszczyzn układu współrzędnych, tym razem niech to będzie płaszczyzna rozpięta na osiach XY.

Rys. 8 Wybór płaszczyzny szkicu

Po wybraniu płaszczyzny, klikamy .

Wybieramy narzędzie Polilinia- , i kreślimy w obszarze roboczym zamkniętą figurę zbliżoną do tej na rysunku 9, pamiętając aby zacząć rysowanie od początku układu współrzędnych- spowoduje to automatyczne uwiązanie narożnika naszej figury w początku układu. Kreślenie polilinii kończymy klawiszem  ESC.

Rys. 9 Przykładowy szkic

Teraz nadamy więzy na nasz szkic. W tym celu przejdźmy na zakładkę Więzy i wymiary. Wstawmy wymiary naszej figury perzy użyciu narzędzia  (to narzędzie jest również dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na obszarze roboczym).

Klikamy najpierw na pierwszą linię (lub punkt) później drugą linię (lub punkt) oraz na miejsce wstawienia wymiaru. Następnie akceptujemy wartość wymiaru (możemy też wpisać własną wartość, na razie zostawmy wartość domyślną), klikając OK. W zależności od wybranych obiektów zostanie wstawiony:

- W przypadku linii i punktu- minimalna odległość między nimi,

- W przypadku dwóch punktów- odległość między nimi

- W przypadku dwóch linii równoległych- odległość między nimi

- W przypadku dwóch linii nierównoległych- kąt między nimi.

Aby zakończyć wstawianie wymiarów, klikamy .  Wstawmy następujące wymiary (na razie nie przejmujemy się ich wartościami):

Rys. 10 Wymiarowanie szkicu

Aby sprawdzić stopień uwiązania szkicu, klikamy .  Różne elementy szkicu zostaną podświetlone różnymi kolorami, a ich opis zostanie wyświetlony obok.

Rys. 11 Sprawdzamy stan uwiązania szkicu

Teraz dodamy brakujące więzy. Wybieramy , zaznaczamy dwie linie tworzące trójkątne „wycięcie”, wybieramy symbol prostopadłości -  i zatwierdzamy .

Rys. 12 Dodawanie wiązania prostopadłości

Aby zmienić wartość wymiaru, klikamy dwukrotnie na wymiar, podajemy żądaną wartość i zatwierdzamy klikając OK. Aby usunąć wymiar klikamy raz na wymiar (zostanie podświetlony na pomarańczowo) i wciskamy klawisz Delete.

Zmieńmy wartość wymiarów aby wyglądały jak na rysunku poniżej.

Aby zatwierdzić szkic i zakończyć jego edycję klikamy .

Teraz dodamy wyciągnięcie na podstawie naszego szkicu. W obszarze roboczym klikamy , następnie zaznaczamy nasz szkic. Jako typ wyciągnięcia klikamy jednostronne, i w polu Koniec E wpisujemy odległość wyciągnięcia, w tym przypadku 40 mm. Klikamy   by potwierdzić, efekt powinien być taki:

Rys. 13 Wyciągnięcie proste

Rys. 14 Okno definicji wyciągnięcia

Teraz wstawimy kolejny szkic, tym razem na górnej powierzchni utworzonej bryły Do narysowania okręgu użyjemy  funkcji , podając środek i średnicę okręgu. Położenie okręgu zwymiarujemy jak w poprzednim przypadku..

Rys. 15 Szkic do wycięcia

Zatwierdzamy szkic, i klikamy znaną już funkcję Wyciągnięcie. Zaznaczamy utworzony przed chwilą szkic. Tym razem, zmienimy typ wyciągnięcia na Usuń,  poprzez wybranie z sekcji  Operacje Boole’owskie funkcji  . Jako odległość wyciągnięcia podajemy – 37 mm. Uwaga!- W ZW3D znakiem wymiaru (+ / - ) sterujemy kierunkiem wyciągnięcia.

Rys. 16 Wyciągnięcie z usuwaniem materiału

Zatwierdzamy wyciągnięcie.

Dodamy teraz zaokrąglenia ścian. W tym celu wybieramy funkcję . Zaznaczamy krawędzie jak na rysunku poniżej, w oknie po lewej podajemy promień 10 mm i zatwierdzamy operację.

Rys. 17 Wstawianie zaokrąglenia krawędzi

Pozostałe krawędzie pionowe zaokrąglany promienień 5 mm, a krawędź dolną promieniem 2 mm. Model powinien wyglądać jak na rysunku poniżej:

Rys. 18 Model po kilku operacjach zaokrągleń

Teraz utworzymy z zamodelowanej bryły obiekt cienkościenny. Wykorzystamy do tego funkcję .  
W oknie definicji cechy (lewa strona ekranu) jako Kształt  wybieramy naszą bryłę, Grubość 3 mm, a Otwarcia (czyli powierzchnie do usunięcia) wybieramy górną powierzchnię modelu (powierzchnię z otworem). Zatwierdzamy  .Efekt powinien wyglądać jak na rysunku 19.

Rys. 19 Efekt działania funkcji Skorupa

Teraz dodamy załamanie krawędzi na modelu. W tym celu wybieramy polecenie .  Podobnie jak w przypadku funkcji zaokrąglenia, wybieramy krawędzie (w tym przypadku górne krawędzie modelu) i wpisujemy wielkość ścięcia- wpiszmy 1 mm. Efekt powinien wyglądać następująco:

Rys. 20 Definicja ścięcia

# Zadanie do wykonania

Wykorzystując poznane funkcje, zamodeluj następującą część: