Modelowanie części w ZW3D

# Modelowanie części typu korpus

Wykorzystując umiejętności zdobyte podczas poprzednich zajęć, utwórz nowy plik części (nazwa oraz lokalizacja według wskazania prowadzącego). Na płaszczyźnie XY utworzymy szkic jak na rysunku 1, zwracając uwagę na położenie osi układu współrzędnych, wymiary oraz więzy geometryczne.

Zwróćmy uwagę, iż środek prostokąta jest w środku układu współrzędnych. Do narysowania prostokąta wykorzystamy sposób wprowadzania prostokąta oparty na jego środku ().

Rysunek 1 Szkic kształtu korpusu

Wychodzimy ze szkicu- . Następnie wykorzystamy funkcję wyciągnięcie i wyciągniemy szkic na 120 mm w górę, zgodnie ze zwrotem osi Z. ().

Rysunek 2 Zarys korpusu

Następnym krokiem będzie zaokrąglenie krawędzi bryły. Zaokrąglimy wskazane na rysunku 3 krawędzie promieniem 25.

Rysunek 3 Zaokrąglenie krawędzi

Teraz utworzymy obiekt cienkościenny z naszej bryły. Wybieramy funkcję 
Skorupa- . Jako kształt S wybieramy naszą bryłę, grubość T -10 mm, a jako Otwarcia wskazujemy górną ścianę bryły.

Rysunek 4 Definicja skorupy

Rysunek 5 Okienko definicji

Efekt tej operacji powinien wyglądać tak:

Rysunek 6 Efekt działania funkcji skorupa

Na bocznej ścianie korpusu (zwróćmy uwagę na położenie osi układu współrzędnych)  wstawmy następujący szkic:.

Rysunek 7 Kolejny szkic

Powyższy szkic  (rys. 7) wyciągamy na 30 mm na zewnątrz modelu.   Efekt wygląda tak:

Rysunek 8 Wyciągnięcie

Wykorzystując  poznaną wcześniej funkcję pochylenie,  nadajmy kąt pochylenia na wstawione wyciągnięcie, równy -10o. Jako  powierzchnię odniesienia zaznaczymy powierzchnię  czołową wyciągnięcia, jak na rysunku 9.

Efekt powinien wyglądać następująco :

Rysunek 9 Pochylenie wyciągnięcia

Teraz na ścianę bocznej wstawmy następujący szkic (zwróć uwagę na ustawienie szkicu względem innych ścian):

Rysunek 10 Szic- drugie wyciągnięcie

Szkic z rysunku 10 wyciągniemy, jak w poprzednim przypadku na odległość 30 mm.  Tak jak poprzednio, wykorzystamy znaną funkcję Pochylenie,  do nadania podobnego pochylenia, lecz tym razem o wartości 5o. Efekt powinien wyglądać następująco:

Rysunek 11Wyciągnięcie z pochyleniem

Następnie, wykorzystując znaną z poprzedniego ćwiczenia  funkcję  Lustro,   odbijemy   wstawione wcześniej wyciągnięcie względem płaszczyzny ZX. Podobnie jak poprzednio, wstawimy pochylenie wyciągnięcia o 5o. Efekt tych operacji powinien wyglądać tak (rysunek 12):

Rysunek 12 Lustrzane wyciągnięcia po drugiej stronie.

Teraz, powrócimy do pierwszego wyciągnięcia na ścianie bocznej. Utworzymy szkic  składający się jednego punktu, który będzie koncentryczny do okręgu wyciągnięcia. Zwróćmy przy okazji uwagę na to, jak korzystne jest przemyślane usytuowanie układu współrzędnych na modelu już na początku modelownia. Dzięki temu, że płaszczyzny układu dzielą model na symetryczne części, możemy łatwiej odwoływać się do początku układu współrzędnych za pomocą wiązań i wymiarów. W przypadku części symetrycznych., niekorzystne jest ustawianie układu współrzędnych np. w rogu, co utrudnia późniejsze modelowanie.

Rysunek 13 Punkt koncentryczny

Teraz, wykorzystując poznaną na poprzednich ćwiczeniach funkcję Otwór, wstawimy otwór o średnicy 50 mm na  płaszczyźnie na której wcześnie wstawiliśmy szkic, o środku we wstawionym punkcie koncentrycznym. Efekt będzie wyglądał następująco (rys. 14):

Rysunek 14 Otwór koncentryczny

Podobnie, wstawimy szkic zawierający punkty (koncentryczne do okręgów wyznaczających wyciągnięcia) na wyciągnięciach na ścianie bacznej (rysunek 15):

Rysunek 15 Kolejny szkic

Wykorzystując do pozycjonowania wstawiony szkic, wstawimy teraz otwory, jak na rysunku 16. Średnice, odpowiednio otworów większego i mniejszego wyniosą 60 mm i 55 mm:

Rysunek 16 Otwory przelotowe

Warto pamiętać by przy definicji otworu ustawić Parametr końca jako przez wszystko.

Teraz dodamy do naszego korpusu kołnierz powalający zamontować pokrywę. W tym celu na powierzchni górnej korpusu wstawimy nowy szkic.

Wybierzmy funkcję Odniesienie. (). Następnie zaznaczymy wskazane na rysunku 17 krawędzie zewnętrzne korpusu. Zatwierdzenie operacji wstawi zrzutowane na nasz szkic odniesienia z modelu korpus.

Rysunek 17 Rzutowanie odniesień 3D na szkic 2D

Teraz wykorzystamy funkcję Odsunięcie- . Jako  Krzywe wybierzmy zrzutowane odniesienie (kolor czerwony). Jako odległość podajmy 20 mm. Przed wyjściem ze szkicu zaznaczamy wszystkie rzutowane elementy, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy funkcję Zmień typ..(). Spowoduje to przeniesienie rzutowanych odniesień na warstwę szkicu, co umożliwi wykorzystanie geometrii w następnych operacjach. Czerwone, rzutowane elementy powinny być teraz ciągłe, a nie przerywane jak wcześniej.

Rysunek 18 Zmiana typu geometrii z konstrukcyjnego na geometrie szkicu.

Dokonamy teraz wyciągnięcia szkicu na -20 mm. Efekt powinien wyglądać następująco:

Na górnej płaszczyźnie modelu wstawimy następujący szkic składający się jednego punktu, który zostanie wykorzystany do wstawienia otworu:

Zatwierdzamy szkic, i jak poprzednio, w miejscu wstawienia punktu na szkicu, wstawimy otwór. Otwór ma przechodzić przez kołnierz i mieć średnicę 11 mm.

Po wstawieniu otworu, model powinien wyglądać następująco:

Rysunek 19 Nowy otwór

Teraz wykorzystamy nową funkcję szyku liniowego. W tym celu zaznaczamy w drzewie operację wstawiającą otwór o średnicy 11 mm, i klikamy . Jako rodzaj szyku wybieramy  -liniowy. Jako Kierunek  wybieramy dowolną krawędź modelu równoległego osi X (dłuższy bok korpusu), jako Odstęp- 156 mm, jako Ilość-  2, jako Kierunek 2- krawędź równoległą od osi Y (krótki bok), jako Odstęp 2- 169 mm, oraz jako Ilość 2-2 .

Rysunek 20 Definicja szyku linowego

Efekt, po wstawieniu szyku linowego wygląda tak:

Rysunek 21 Szyk liniowy otworów

Teraz wstawimy szkic na powierzchni wyciągnięcia na przedniej ścianie korpusu. Szkic powinien być spozycjonowany tak:

Rysunek 22 Pozycjonowanie nowego szkicu.

Na szkic zrzutujemy, wykorzystując poznaną funkcję , krawędzie otworu i wyciągnięcia, w sposób przedstawiony na rysunku 23:

Rysunek 23 Routowanie krawędzi

Wykorzystując funkcję Środkowa 2D (dostępna po rozwinięciu funkcji Odsunięcie), zaznaczymy jako Pierwsza krzywa i Druga krzywa, zrzutowane wcześniej krawędzie. Operacja po zatwierdzeniu wstawi krzywą środkową. Na tej krzywej wprowadzimy punkt jak na rys, 24.

Rysunek 24 Nowy punkt

Na wstawionym punkcie wstawimy otwór głęboki na 12 mm z gwintem M8 na 8 mm.

Rysunek 25 Definicja otworu z gwintem

Wykorzystując znaną z poprzedniego ćwiczenia funkcję szyku kołowego, wstaw 5 podobnych otworów:

Rysunek 26 Otwory gwintowane w korpusie.

# Zadanie do samodzielnego wykonania.

Wykorzystując zdobyte umiejętności,  zamodeluj własną pokrywę, pasującą do korpusu utworzonego w tracie zajęć. Pamiętaj o otworach na śruby oraz  mocowaniach do przenoszeni korpusu. Za przykład może posłużyć Ci rysunek  27.

Rysunek 27 Propozycja konstrukcji pokrywy