Projektowanie technologii z wykorzystaniem systemów CAM

Laboratorium 2

Zadania

- Zdefiniować szablon obróbkowy zawierający:

- obrabiarkę – frezarka 3-osiowa (wypełnić możliwie dużo parametrów),

- oprzyrządowanie – imadło (załączony plik),

- powierzchnię referencyjną (50mm powyżej powierzchni górnej imadła),

- układ współrzędny przedmiotu obrabianego (wg uznania, ale zgodnie z zasadami sztuki),

- narzędzia (2 standardowe, 1 bryłowe)

1. frez palcowy: fi20, długość części roboczej 50, długość części wystającej z oprawki 120, średnica oprawki 40, długość oprawki 25, liczba ostrzy 2, materiał HSS,

2. wiertło: fi10, długość części roboczej 70, długość części wystającej z oprawki 100, średnica oprawki 20, długość oprawki 15, kąt wiertła 118°, materiał HSS,

3. frez palcowy - utworzyć model cechą revolve, wstawić układ współrzędnych o nazwie TIP , liczba ostrzy 2, materiał ceramika.

- Utworzyć model referencyjny jako sześcian o wymiarach BxLxH=40x80x30

Wykonać obróbkę planowania górnej powierzchni (face milling) narzędziem 1.