# Politechnika Poznańska

Instytut Technologii Mechanicznej

Programowanie Obrabiarek CNC

Przewodnik do ćwiczenia

Nr 0

Dobór narzędzi

Opracował:

Dr inż. Wojciech Ptaszyński

Poznań, 19 marca 2020

- Frez składany

Załóżmy że do danego zadania potrzebny będzie frez o średnicy 25 mm. Dla takiej średnicy najlepiej dobrać narzędzie składane. W katalogu narzędziowym należy dobrać korpus narzędzia oraz odpowiednie płytki skrawające. Przykłady kart katalogowych poniżej.

2

1

2

5

4

3

W danej karcie katalogu dostępne są narzędzia o liczbie ostrzy 2, 3 oraz 4 (1). Dobieramy na przykład frez o kodzie producenta 215800 o liczbie ostrzy z=3, dla którego wymagane są płytki typu AP.. 1003.. (2)

Dla przyjętego materiału półfabrykatu np. PA6 (zielony kod ISO – stop aluminium) dobrano płytkę o kodzie producenta 215939 (kod ISO APHT 100304 FR), dla którego vc = 600 m/min (3), posuw na ostrze fz = 0.12 mm (4) oraz szerokość skrawania ae = 0.3xD i maksymalną głębokość skrawania ap = 4.8 mm (5).

Następnie należy obliczyć parametry nastawcze obróbki:

- prędkość obrotową wrzeciona:

n=1000∙vcπ∙d=1000∙600π∙25=7600 [obr/min]

- prędkość posuwową:

vf=n∙z∙fz=7600∙3∙0.12=2700  [mm/min]

- Frezy monolityczne

Załóżmy, że do danego zadania potrzebny będzie frez monolityczny Ø3 mm do frezowania rowka. W katalogu narzędziowym należy odszukać wymagane narzędzia, np.:

Są to frezy z 3 ostrzami, które mogą zagłębiać się w materiał pionowo oraz mogą być używane do frezowania rowków.

Następnie należy dobrać parametry skrawania, takie jak prędkość skrawania vc oraz posuw na ostrze fz.

Dla przyjętego materiału np. PA6 (zielony kod ISO – stop aluminium) dobrano frez o kodzie producenta 202296, dla którego vc = 200 m/min, posuw na ostrze fz = 0.02 mm oraz przy obróbce tym narzędziem powinno być stosowane chłodzenie.

Następnie należy obliczyć parametry nastawcze obróbki:

- prędkość obrotową wrzeciona:

n=1000∙vcπ∙d=1000∙200π∙3=21200 [obr/min]

- prędkość posuwową:

vf=n∙z∙fz=21200∙3∙0.02=1900  [mm/min]

Ponieważ w czasie pionowego zagłębienia narzędzia w materiał (a taka sytuacja występuje w przypadku frezowania rowków) są bardzo trudne warunki skrawania dlatego też należy ograniczyć prędkość posuwową nawet do 25% posuwu przy skrawaniu walcowym, a więc w tym przypadku prędkość posuwowa będzie wynosiła:

vf↓= 0.25∙1900=475 [mm/min]

W przypadku gdy frez będzie stosowany do frezowania np. gniazda wówczas wymagane są parametry ap i ae. Jeśli nie ma takich danych w karcie katalogowej można przyjąć bezpieczne wartości:

- dla obróbki zgrubnej:

- szerokość skrawania: ae = 0.3xD,

- głębokość skrawania: ap = 0.25xD.

- dla obróbki wykańczającej np. boków gniazda:

- szerokość skrawania: ae = 0.1 mm – naddatek na obróbkę wykańczającą,

- głębokość skrawania: ap = - długość krawędzi skrawającej narzędzia l3.

- Wiertła

Załóżmy, że do danego zadania potrzebne będzie wiertło o średnicy Ø5 mm. W katalogu narzędziowym należy odszukać wymagane narzędzia, np.:

Dla przyjętego materiału np. PA6 (zielony kod ISO – stop aluminium) dobrano wiertło o kodzie producenta 113020, dla którego vc = 45 m/min, posuw na obrót fn = 0.16 mm/obr oraz przy obróbce tym narzędziem powinno być stosowane chłodzenie.

Następnie należy obliczyć parametry nastawcze obróbki:

- prędkość obrotową wrzeciona:

n=1000∙vcπ∙d=1000∙45π∙5=2800 [obr/min]

- prędkość posuwową (dla wiercenia):

vf=n∙fn=2800∙0.16=450  [mm/min]